附件1

电子技术应用设计竞赛规则

一、竞赛方式

1、参赛学生应为我校具有正式学籍的全日制在校本科生，且原则上是18级在校学生。

2、参赛学生必须按组委会规定时间提交作品设计方案（文档）和实物作品，并按组委会规定时间参加测试评定。

3、竞赛期间，参赛学生可以使用各种图书资料和网络资源，但不得以任何方式与队外人员进行讨论交流，教师和其他非参赛队员必须回避。

4、在竞赛中如发现有教师参与、他人代做、抄袭及被抄袭、队与队之间交流、不按规定时间提交作品等现象，将取消获奖名次，并通报批评。

5、参赛队员需组队参赛，每队2-3人，每队可从以下3个题目中任选一个。

二、竞赛题目

A题 多种波形产生电路

使用一片555 芯片、74LS74 芯片和一片通用四运放324 芯片，设计制作一个频率可变的同时输出方波Ⅰ、方波Ⅱ、三角波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ的多种波形产生电路。

1、设计制作要求

使用555时基电路产生频率为20kHz-50kHz的方波Ⅰ作为信号源；利用此方波Ⅰ，可在四个通道输出4种波形：每通道输出方波Ⅱ、三角波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ中的一种波形，每通道输出的负载电阻均为600欧姆。

2、五种波形的设计要求

（1）使用555时基电路产生频率20kHz-50kHz连续可调，输出电压幅度为1V的方波Ⅰ；

（2）使用数字电路74LS74，产生频率5kHz-10kHz连续可调，输出电压幅度为1V的方波Ⅱ；

（3）使用数字电路74LS74，产生频率5kHz-10kHz连续可调，输出电压幅度峰峰值为3V的三角波；

（4）产生输出频率为20kHz-30kHz连续可调，输出电压幅度峰峰值为3V的正弦波Ⅰ；

（5）产生输出频率为250kHz，输出电压幅度峰峰值为8V的正弦波Ⅱ；

方波、三角波和正弦波的波形应无明显失真（使用示波器测量时）。频率误差不大于5%；通带内输出电压幅度峰峰值误差不大于5%。

3、电源只能选用+10V单电源，由稳压电源供给，不得使用额外电源。

4、要求预留方波Ⅰ、方波Ⅱ、三角波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ和电源测试端子。

5、每通道输出的负载电阻600欧姆应标清楚、至于明显位置，便于检查。注意：不能外加555、74LS74和324芯片。

B题 复合信号发生器

使用一片LM324和一片HD74LS74芯片设计制作一个复合信号发生器。设计制作一个方波产生器输出方波，将方波产生器输出的方波四分频后再与三角波同相叠加输出一个复合信号， 再经滤波器后输出一个正弦波信号。

1、设计制作要求

（1）方波产生器输出信号参数要求：Vo1pp=3V±5%，f=20kHz±100Hz，输出电阻Ro=600欧姆，波形无明显失真；

（2）四分频方波输出信号参数要求：V03pp=1V±5%，f=5kHz±100Hz，输出电阻Ro=600欧姆，波形无明显失真；

（3）三角波产生器输出信号参数要求：Vo2pp=1V±5%，f=5kHz±100Hz，输出电阻Ro=600欧姆，波形无明显失真；

（4）同相加法器输出复合信号参数要求：Vo4pp=2V±5%，f=5kHz±100Hz，输出电阻Ro=600欧姆，波形无明显失真；

（5）滤波器输出正弦波信号参数要求：Vo5pp=3V±5%，f=5kHz±100Hz，输出2电阻Ro=600欧姆，波形无明显失真；

2、每个模块的输出的负载电阻为600欧姆，应标示清楚、置于明显位置，便于检查。

3、电源只能选用+5V单电源，由稳压电源供给。不得使用额外电源。

4、要求预留方波Vo1pp、四分频后方波Vo3pp、三角波Vo2pp、同相加法器输出复合信号Vo4pp、滤波器输出正弦波Vo5pp和+5V单电源的测试端子。注意：不能外加324和 HD74LS74 芯片。

C题  多信号发生器

使用一片LM324AD（四运放）和一片SN74LS00D（四与非门）芯片设计制作一个多路信号发生器，包括方波、占空比连续可调窄脉冲、正弦波、余弦波。

1、设计制作要求

（1）频率为19kHz~2IkHz连续可调的方波脉冲信号，幅度不小于3.2V；

（2）与方波同频率的正弦波信号，输出电压失真度不大于5%，峰-峰值(Vpp)不小于1V；

（3）与方波同频率占空比5%~15%连续可调的窄脉冲信号，幅度不小于3.2V；

（4）与正弦波正交的余弦波信号，相位误差不大于5°，输出电压峰-峰值(Vpp)不小于1V。

2、各路信号输出必须引至设计板的标注位置并均需接1kΩ负载电阻(RL)，要求在引线贴上所属输出信号的标签，便于测试。